دليل شامل لماكينات المصنع الخشبي F01

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

المواصفات الفنية التفصيلية والإحداثيات الكاملة

📋 إعداد: المهندس ياسر سلام
🏭 مهندس الإنتاج - المصنع الخشبي F01
📅 التاريخ: 31 يناير 2026

✅ بناءً على حصر الماكينات الفعلي

📊 الإحصائيات السريعة
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔹 إجمالي الماكينات الرئيسية: 17 ماكينة HOMAG
🔹 مناشير التقطيع: 3 ماكينات
🔹 ماكينات لصق الشريط: 3 ماكينات
🔹 ماكينات التخريم CNC: 3 ماكينات
🔹 ماكينات الراوتر CNC: 3 ماكينات
🔹 بلد المنشأ: ألمانيا 🇩🇪

# 📑 المحتويات

🔷 القسم الأول: ملخص عام للماكينات

🔶 القسم الثاني: مناشير التقطيع (3 ماكينات)

• HOMAG SAWTEQ B-300 (عدد 2)

• HOMAG SAWTEQ B-200 (عدد 1)

🔶 القسم الثالث: ماكينات لصق الشريط (3 ماكينات)

• HOMAG EDGETEQ S-500 (عدد 3)

🔶 القسم الرابع: ماكينات التخريم CNC (3 ماكينات)

• HOMAG DRILLTEQ V-200 (عدد 3)

🔶 القسم الخامس: ماكينات الراوتر CNC (3 ماكينات)

• HOMAG CenTa E-300 (عدد 2)

• HOMAG CenTa P-110 راوتر 5 محاور ⭐

🔶 القسم السادس: ماكينات أخرى مهمة

🔶 القسم السابع: جدول الصيانة الشامل

🔶 القسم الثامن: التوصيات النهائية

# 🔷 القسم الأول: ملخص عام للماكينات

يحتوي المصنع الخشبي F01 على مجموعة متكاملة من ماكينات HOMAG الألمانية عالية الجودة، والتي تُعتبر من أفضل الشركات المصنعة لماكينات تصنيع الأثاث الخشبي في العالم. جميع الماكينات مجهزة بأحدث أنظمة التحكم CNC وتقنيات الإنتاج الحديثة.

| الرمز | القسم | النوع | العدد | الموديلات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔶 | التقطيع | مناشير تقسيم الألواح | 3 | B-300 (×2) B-200 (×1) |
| 🔶 | لصق الشريط | ماكينات لصق حواف | 3 | S-500 (×3) |
| 🔶 | CNC - تخريم | مراكز تخريم عمودي | 3 | V-200 (×3) |
| ⭐ | CNC - راوتر | مراكز تشغيل راوتر | 3 | E-300 (×2) P-110 5-Axis (×1) |
| 🔶 | كبس العلب | مكابس تجميع | 2 | CAB T-200 (×2) |
| 🔶 | الصنفرة | ماكينات صنفرة | 3 | W-300 (×2) QL4 (×1) |

💡 ملاحظة مهمة: الماكينة المميزة بـ ⭐ هي راوتر 5 محاور HOMAG CenTa P-110 - تُعتبر من أهم الماكينات في المصنع لقدرتها الفريدة على تشكيل كوالين الأبواب والأشكال ثلاثية الأبعاد المعقدة.

# 🔶 القسم الثاني: مناشير التقطيع

## 2.1 منشار HOMAG SAWTEQ B-300 (عدد 2 ماكينة)

🔢 الأرقام التسلسلية:
   • الماكينة الأولى: 0-240-67-3138
   • الماكينة الثانية: 0-240-67-3115

📋 المواصفات الفنية الرئيسية:

| ملاحظات | القيمة | المواصفة |
| --- | --- | --- |
| شفرة رئيسية + شفرة تسجيل | 80 مم (95 مم كخيار) | بروز الشفرة |
| حسب التكوين | 3,800 / 4,300 مم | طول القطع |
| 150 م/دقيقة كخيار | 130 م/دقيقة | سرعة عربة المنشار |
| 18 أو 24 كخيار | 11 كيلو وات | محرك رئيسي |
| نظام متطور | CADmatic 5 | برنامج التشغيل |
| مساعد ذكي | intelliGuide + quickTip | نظام التحكم |
| دقة عالية جداً | ±0.1 مم | الدقة |
| شفط مباشر للنشارة | dustEx | نظام الشفط |
| عن الجيل السابق | زيادة 20% | الإنتاجية |

✨ المميزات الرئيسية:

✓ منشار احترافي للإنتاج الصناعي الكبير

✓ مناسب لإنتاج Batch Size 1 (القطع الفردية)

✓ نظام toleranceCheck لضمان الدقة القصوى

✓ جاهز للتوصيل بأنظمة التخزين الأفقية

✓ إمكانية إضافة روبوت للتشغيل الكامل

✓ كفاءة طاقة محسّنة وأداء أسرع

# 🔶 القسم الرابع: ماكينات التخريم CNC

## 4.1 ماكينة HOMAG DRILLTEQ V-200 (عدد 3 ماكينات)

🔢 الأرقام التسلسلية:
   • الماكينة الأولى: 0-250-67-3180
   • الماكينة الثانية: 0-250-67-3156
   • الماكينة الثالثة: 0-250-67-3157

⚙️ إجمالي عدد المحاور: 26 محور
   🔹 13 محور رأسي (للتخريم الرأسي عالي السرعة)
   🔹 8 محاور أفقية في X (تخريم أفقي مع Quick Change)
   🔹 5 محاور أفقية في Y (تخريم جانبي)

📋 المواصفات الفنية الأساسية:

📏 منطقة العمل (الطول × العرض): 3,050 × 850 مم

📐 السماكة القصوى: 80 مم

⚡ سرعة الحركة الأفقية: 50 متر/دقيقة

🎯 الدقة: ±0.5 مم (دقة استثنائية)

🔄 سرعة الدوران: 1,500 - 7,500 دورة/دقيقة

💻 نظام التحكم: POWERTOUCH + WoodWOP

📊 الإنتاجية: 80-120 قطعة/يوم

📦 المساحة المطلوبة: أقل من 5 متر مربع

💪 نقاط القوة:

✓ دقة استثنائية (±0.5 مم) - أعلى من معظم المنافسين

✓ سرعة إنتاج عالية جداً (50 م/دقيقة)

✓ توفير كبير في المساحة (أقل من 5 متر مربع)

✓ تعدد الوظائف: تخريم من جميع الاتجاهات

✓ نظام تغيير سريع للمثاقب Quick Change

✓ إمكانية إضافة منشار للجروف (9,000 دورة/دقيقة)

✓ إمكانية إضافة راوتر كهربائي قوي

# ⭐ القسم الخامس: راوتر 5 محاور - الماكينة المميزة!

## 5.1 ماكينة HOMAG CenTa P-110 - راوتر 5 محاور متزامنة

🔢 الرقم التسلسلي: 0-250-67-3159

🌟 لماذا هذه الماكينة مميزة؟

راوتر 5 محاور يُعتبر من أكثر الماكينات تقدماً في صناعة الأثاث. على عكس الراوتر العادي (3 محاور) الذي يعمل فقط في المستوى المسطح، راوتر 5 محاور يمكنه تشكيل الأسطح المنحنية والأشكال ثلاثية الأبعاد المعقدة بدقة عالية جداً وبدون الحاجة لإعادة تثبيت القطعة.

⚙️ المحاور الخمسة:

1️⃣ المحور X: حركة أفقية يميناً ويساراً

2️⃣ المحور Y: حركة أفقية للأمام والخلف

3️⃣ المحور Z: حركة رأسية لأعلى ولأسفل

4️⃣ المحور A: إمالة الرأس ±95 درجة

5️⃣ المحور C: دوران 360 درجة مستمر

📋 المواصفات الفنية:

⚡ قوة السبيندل: 9-12 كيلو وات (أقوى من E-300)

🔄 سرعة الدوران: 18,000 - 24,000 دورة/دقيقة

🔧 تغيير الأدوات: 8-12 موضع أوتوماتيكي

🎯 دقة التشغيل: ±0.05 مم

📊 الإنتاجية: 30-60 قطعة/يوم (حسب التعقيد)

🎨 الاستخدامات الرئيسية:

✓ 🚪 تفتيح كوالين أبواب ثلاثية الأبعاد (الاستخدام الأساسي)

✓ 🎭 نحت وحفر على الأسطح المنحنية

✓ 💎 تشكيل معقد للأثاث الفاخر والديكور

✓ 📐 قطع الزوايا المعقدة بدقة عالية

✓ 🔄 تشغيل 5 جوانب في تثبيت واحد (توفير كبير في الوقت)

✓ ✨ إنتاج أشكال مستحيلة على راوتر 3 محاور

💡 الميزة الكبرى:

بينما يحتاج راوتر 3 محاور لإعادة تثبيت القطعة عدة مرات لتشكيل جوانب مختلفة، راوتر 5 محاور يشكل جميع الجوانب في تثبيت واحد! هذا يوفر وقتاً كبيراً ويقلل الأخطاء ويحسن الدقة.

# 🔶 القسم السابع: جدول الصيانة الشامل

الصيانة الدورية المنتظمة هي مفتاح الحفاظ على الماكينات وضمان استمرار الإنتاج بجودة عالية. الالتزام بهذا الجدول ضروري لتجنب الأعطال المفاجئة التي قد توقف خط الإنتاج بالكامل.

| المسؤول | الأعمال المطلوبة | التكرار | ⏰ |
| --- | --- | --- | --- |
| الفني المشغل | تنظيف الماكينة، فحص الزيت، إزالة النشارة | يومياً | 🔴 |
| الفني | فحص المثاقب والأدوات (V-200, راوتر) | يومياً | 🔴 |
| الفني | فحص الشفرات (مناشير التقطيع) | يومياً | 🔴 |
| الفني | تشحيم المحاور، فحص الأحزمة والسيور | أسبوعياً | 🟠 |
| فني متخصص | معايرة الدقة (V-200) | أسبوعياً | 🟠 |
| فني متخصص | فحص شامل، تنظيف جميع الفلاتر | شهرياً | 🟡 |
| فني متخصص | فحص وحدة التسخين (لصق شريط) | شهرياً | 🟡 |
| فني صيانة | تغيير الزيوت، فحص الأسلاك الكهربائية | كل 3 أشهر | 🟢 |
| فني معتمد | معايرة دقيقة بأجهزة قياس متخصصة | كل 6 أشهر | 🔵 |
| فني معتمد HOMAG | صيانة شاملة، استبدال القطع البالية | سنوياً | 🟣 |

⚠️ ملاحظة مهمة جداً:

الالتزام بجدول الصيانة الدورية ليس خياراً - إنه ضرورة! الماكينات التي لا تُصان بانتظام ستتعرض لأعطال مفاجئة، وستنخفض دقتها، وستقل جودة الإنتاج. ساعة واحدة من الصيانة الوقائية توفر عشرات الساعات من التوقف عن العمل.

# 🔶 القسم الثامن: التوصيات النهائية

🚨 توصيات عاجلة - يجب تنفيذها فوراً:

1️⃣ استكمال توظيف 5 عمال (3 للتقطيع + 2 للـ CNC)
     ➤ النقص الحالي يسبب ضغطاً على الفنيين ويقلل الإنتاجية بنسبة 40%

2️⃣ تدريب الفني المتوسط في قسم CNC لرفع كفاءته
     ➤ سيزيد من كفاءة القسم ويقلل الاعتماد على فني واحد فقط

3️⃣ طباعة ملصق مواصفات لكل ماكينة وتثبيته عليها
     ➤ يسهل على الفنيين معرفة المواصفات بسرعة ويقلل الأخطاء

4️⃣ إنشاء ملف رقمي لجميع أدلة التشغيل (Manuals)
     ➤ حفاظاً عليها من الضياع وسهولة الوصول إليها عند الحاجة

📅 توصيات متوسطة المدى (خلال 3-6 أشهر):

○ التنسيق مع المكتب الفني لرسم جميع القطع بأماكن التخريم مسبقاً

○ إنشاء مكتبة ملفات DXF للتصاميم القياسية

○ تطبيق نظام تتبع الفنيين اليومي (متوفر جاهز)

○ بدء برنامج تدريب داخلي للمساعدين

# 🎯 الخاتمة

تم إعداد هذا التقرير الشامل بناءً على حصر الماكينات الفعلي للمصنع الخشبي F01. جميع البيانات والأرقام التسلسلية دقيقة ومأخوذة مباشرة من سجلات المصنع.

المصنع يمتلك مجموعة ممتازة من ماكينات HOMAG الألمانية عالية الجودة، والتي تُعتبر من أفضل ما تنتجه صناعة ماكينات الأثاث في العالم. بتطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير، يمكن زيادة الإنتاجية بنسبة 40-50% وتحسين جودة المنتج بشكل كبير.

الاستثمار في العمالة والتدريب والصيانة الدورية سيحقق عائداً استثمارياً ممتازاً خلال أقل من سنة واحدة كما هو موضح في مقترح ROI المرفق.

📧 للاستفسارات والتوضيحات:
المهندس ياسر سلام - مهندس الإنتاج
المصنع الخشبي F01

📅 تاريخ الإصدار: 31 يناير 2026