# تقرير شامل عن ماكينات خط الإنتاج

إعداد: المهندس ياسر سلام
مهندس الإنتاج
التاريخ: 31 يناير 2026

# المحتويات

1. منشار التقطيع SCM SI 400

2. ماكينة التخريم HOMAG DRILLTEQ V-200

3. ماكينات لصق شريط الحواف HOMAG EDGETEQ

4. ماكينات الراوتر CNC (3 محاور و 5 محاور)

5. جدول الصيانة الموصى بها

6. التوصيات والملاحظات

# 1. منشار التقطيع SCM SI 400

الشركة المصنعة: SCM Group - إيطاليا
الموديل: SCM Nova SI 400 / Class SI 400
النوع: منشار لوحي منزلق بنظام CNC

## المواصفات الفنية التفصيلية

| المواصفة | القيمة | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| قطر الشفرة الأقصى | 400 | مم | شفرة رئيسية + شفرة تسجيل |
| عمق القطع عند 90° | 140 | مم | أقصى عمق قطع |
| عمق القطع عند 45° | 97 | مم | عند الميلان |
| سرعة دوران الشفرة | 3000-5000 | دورة/دقيقة | متغيرة |
| قوة المحرك الرئيسي | 7 كيلو وات | (9.5 حصان) | محرك قوي |
| طول شوط التربيع | 3200 | مم | قياسي |
| عرض القطع الأقصى | 1270 | مم | عند سياج التوازي |
| دقة الانزلاق | ±0.05 | مم | على كامل الطول |
| الفولتية | 480 فولت | 3 فاز | حسب السوق |

## المميزات الرئيسية

✓ دقة قطع عالية جداً بفضل هيكل حلقة مغلقة يمنع الاهتزازات

✓ شفرة تسجيل للقطع النظيف على الألواح المغلفة والفينير

✓ طاولة انزلاق من الألومنيوم المؤكسد على قضبان فولاذية مقساة

✓ نظام ضغط قوي لضمان استقامة القطع

✓ خيار نظام إلكتروني للقياسات الرقمية لتحسين الدقة

✓ سهولة التشغيل والصيانة

✓ ضمان 10 سنوات على الطاولة المنزلقة من SCM

✓ الإنتاجية: 100-150 قطعة يومياً

## ملاحظات التشغيل

• يُفضل تشغيل ماكينتين في نفس الوقت عند الضغط المتوسط

• الماكينة الثالثة احتياطية لأوقات الضغط الشديد

• يجب صيانة الشفرات أسبوعياً للحفاظ على جودة القطع

• استخدام شفرات عالية الجودة يقلل من الأخطاء والهدر

# 2. ماكينة التخريم HOMAG DRILLTEQ V-200

الشركة المصنعة: HOMAG Group - ألمانيا
الموديل: DRILLTEQ V-200
النوع: مركز تشغيل CNC عمودي للتخريم والتفريز

## المواصفات الفنية الرئيسية

| المواصفة | القيمة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| منطقة العمل X × Y | 3,050 × 850 مم | طول × عرض القطعة |
| السماكة القصوى | 80 مم | سمك القطعة |
| الطول الأدنى | 200 مم | أقل طول |
| العرض الأدنى | 70 مم | أقل عرض |
| سرعة الحركة X & Y | 50 متر/دقيقة | سرعة عالية للإنتاجية |
| عدد المحاور الرأسية | 13 محور | تخريم رأسي |
| المحاور الأفقية X | 8 محاور | تخريم أفقي |
| المحاور الأفقية Y | 5 محاور | تخريم جانبي |
| سرعة الدوران | 1,500 - 7,500 دورة/دقيقة | قابل للتعديل |
| الدقة | ±0.5 مم | دقة عالية جداً |
| الإنتاجية | 80-120 قطعة/يوم | حسب التعقيد |
| المساحة المطلوبة | أقل من 5 متر مربع | توفير في المساحة |

## نقاط القوة والمميزات

✓ دقة استثنائية في التخريم (±0.5 مم)

✓ سرعة إنتاج عالية جداً تصل إلى 50 متر/دقيقة

✓ توفير كبير في المساحة (أقل من 5 متر مربع)

✓ تعدد الوظائف: تخريم رأسي وأفقي وجانبي

✓ نظام تحكم POWERTOUCH المتطور وسهل الاستخدام

✓ شاشة لمس 21 بوصة واضحة

✓ نظام تغيير سريع للمثاقب

✓ إمكانية إضافة منشار للجروف (9,000 دورة/دقيقة)

✓ إمكانية إضافة راوتر كهربائي (6,000-24,000 دورة/دقيقة)

✓ استهلاك منخفض للطاقة

## متطلبات التشغيل

• كهرباء: 480 فولت / 3 فاز / 60 هرتز

• هواء مضغوط: 6-8 بار للنظام الهوائي

• نظام شفط قوي للنشارة والغبار

• أرضية مستوية ومعزولة عن الاهتزازات

• تهوية جيدة للمكان

# 3. ماكينات لصق شريط الحواف

الشركة المصنعة: HOMAG Group - ألمانيا
السلسلة: EDGETEQ S-200 / S-240 / S-300
(السلسلة السابقة: Ambition 1100/1200/1400)
النوع: ماكينة لصق حواف أوتوماتيكية أحادية الجانب

## مقارنة الموديلات

| المواصفة | S-200 | S-240 | S-300 |
| --- | --- | --- | --- |
| سرعة التغذية | 8-11 م/دقيقة | 11 م/دقيقة | 14 م/دقيقة |
| سماكة الشريط (ملفوف) | 0.4 - 3 مم | 0.4 - 3 مم | 0.4 - 3 مم |
| سماكة اللوح | 12 - 50 مم | 12 - 60 مم | 8 - 60 مم |
| نوع الغراء | EVA, PUR | EVA, PUR | EVA, PUR, airTec |
| شاشة اللمس | 7 بوصة | 15 بوصة | 19 بوصة |
| الإنتاجية | 100-150 متر/يوم | 150-200 متر/يوم | 180-250 متر/يوم |

## الوحدات القياسية

✓ وحدة القطع المسبق للشريط

✓ وحدة تطبيق الغراء (Hot Melt)

✓ منطقة الضغط القوي

✓ وحدة القطع النهائي (علوي وسفلي)

✓ وحدة الكشط (للشريط السميك)

✓ وحدة كشط الغراء الزائد

✓ وحدة التلميع (علوي وسفلي)

✓ نظام التحكم powerTouch

ملاحظة: الوضع الحالي في المصنع: 3 ماكينات (2 أساسية + 1 احتياطية)، العدد الحالي من العمالة (3 فنيين + 1 مساعد) مناسب لحجم العمل.

# 4. ماكينات الراوتر CNC

## 4.1 الراوتر 3 محاور (عدد 2)

الاستخدامات: التفريز، الحفر، القطع الأساسي، الأشكال ثنائية الأبعاد

• عدد المحاور: 3 (X, Y, Z)

• منطقة العمل النموذجية: 1500 × 3000 × 200 مم

• قوة المحرك: 5 - 9 كيلو وات

• سرعة الدوران: 18,000 - 24,000 دورة/دقيقة

• دقة التشغيل: ±0.05 مم

• نظام تغيير الأدوات: 8 - 12 موضع (تلقائي)

• الإنتاجية: 50 - 80 قطعة/يوم

## 4.2 الراوتر 5 محاور (عدد 1)

الاستخدامات: تفتيح كوالين الأبواب، الأشكال ثلاثية الأبعاد، النحت المعقد

• عدد المحاور: 5 (X, Y, Z, A, C)

• المحوران الإضافيان A و C للدوران

• منطقة العمل: 1500 × 3000 × 800 مم (ارتفاع أكبر)

• قوة المحرك: 12 - 15 كيلو وات

• سرعة الدوران: 18,000 - 24,000 دورة/دقيقة

• دقة التشغيل: ±0.05 مم

• القدرة على التشكيل: أشكال ثلاثية الأبعاد معقدة

• الإنتاجية: 30 - 60 قطعة/يوم (حسب التعقيد)

## المقارنة بين 3 و 5 محاور

✓ راوتر 3 محاور: مناسب للأعمال البسيطة والمتوسطة، سرعة إنتاج أعلى، سعر أقل

✓ راوتر 5 محاور: ضروري للأشكال المعقدة، يوفر الوقت بتقليل مرات التثبيت، سعر أعلى

✓ راوتر 5 محاور يمكنه عمل أي شكل يعمله راوتر 3 محاور والعكس غير صحيح

# 5. جدول الصيانة الموصى بها

| التكرار | جميع الماكينات | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| يومياً | تنظيف الماكينة، فحص الزيت، إزالة النشارة | الفني |
| أسبوعياً | تشحيم المحاور، فحص الأحزمة والسيور | الفني |
| شهرياً | فحص شامل، تنظيف الفلاتر، معايرة بسيطة | فني متخصص |
| كل 3 أشهر | تغيير الزيوت، فحص الكهرباء، معايرة متوسطة | فني صيانة |
| كل 6 أشهر | فحص دقيق للمحاور، معايرة دقيقة | فني معتمد |
| سنوياً | صيانة شاملة، استبدال القطع البالية | فني معتمد من الشركة |

ملاحظة مهمة: الالتزام بجدول الصيانة الدورية يطيل عمر الماكينات ويقلل الأعطال المفاجئة ويحسن جودة الإنتاج.

# 6. التوصيات والملاحظات المهمة

## 6.1 بالنسبة للماكينات الحالية

✓ التأكد من موديلات الماكينات الفعلية المستخدمة في المصنع

✓ تحديث بيانات الماكينات في ملف "سجل_الماكينات_والمواصفات.xlsx"

✓ جمع أدلة التشغيل (Manuals) الأصلية لجميع الماكينات

✓ إنشاء ملف رقمي لجميع المواصفات والمخططات

✓ طباعة ورقة مواصفات سريعة والصاقها على كل ماكينة

## 6.2 التنسيق مع المكتب الفني

• طلب رسم جميع القطع بأماكن التخريم مسبقاً

• إعداد ملفات DXF لجميع المنتجات القياسية

• إنشاء مكتبة رقمية للتصاميم الشائعة

• التنسيق على نظام تسمية موحد للملفات

## 6.3 التدريب والتطوير

• تدريب الفني المتوسط في قسم CNC لرفع مستواه

• إرسال فني واحد على الأقل لدورة تدريبية معتمدة سنوياً

• إنشاء برنامج تدريب داخلي للمساعدين

• توثيق الخبرات والحلول للمشاكل الشائعة

تم إعداد هذا التقرير بناءً على المعلومات المتوفرة عن الماكينات الشائعة في صناعة الأثاث الخشبي. للحصول على معلومات دقيقة 100%، يُرجى التأكد من موديلات الماكينات الفعلية المستخدمة في المصنع وذلك من خلال قراءة لوحة البيانات (Data Plate) الموجودة على كل ماكينة أو الرجوع إلى فواتير الشراء.

إعداد: المهندس ياسر سلام
مهندس الإنتاج
31 يناير 2026