# تقرير شامل عن ماكينات خط الإنتاج

المواصفات الفنية والإحداثيات

# 1. ماكينة التخريم HOMAG DRILLTEQ V-200

الشركة المصنعة: HOMAG Group (ألمانيا)
النوع: مركز تشغيل CNC عمودي للتخريم والتشكيل
الاستخدام: التخريم الرأسي والأفقي، عمل الجروف، التفريز

## المواصفات الفنية التفصيلية

| المواصفة | القيمة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| منطقة العمل - المحور X | 3,050 مم (120 بوصة) | الحد الأقصى لطول القطعة |
| منطقة العمل - المحور Y | 850 مم (33.4 بوصة) | الحد الأقصى لعرض القطعة |
| السماكة القصوى | 80 مم (3.1 بوصة) | أقصى سمك للقطعة |
| الحد الأدنى للطول | 200 مم (7.8 بوصة) | أقل طول قابل للتشغيل |
| الحد الأدنى للعرض | 70 مم (2.75 بوصة) | أقل عرض قابل للتشغيل |
| الحد الأدنى للسماكة | 8 مم (0.31 بوصة) | أقل سمك قابل للتشغيل |
| سرعة الحركة X & Y | 50 م/دقيقة (164 قدم/دقيقة) | سرعة عالية للإنتاجية |
| سرعة الحركة Z | 15 م/دقيقة (50 قدم/دقيقة) | المحور الرأسي |
| عدد المحاور الرأسية | 13 محور | للتخريم الرأسي عالي السرعة |
| المحاور الأفقية في X | 8 محاور | للتخريم الأفقي |
| المحاور الأفقية في Y | 5 محاور | للتخريم الجانبي |
| قوة المحرك الرئيسي | 2.3 كيلو وات (3 حصان) | متغير السرعة |
| سرعة الدوران | 1,500 - 7,500 دورة/دقيقة | قابلة للتعديل |
| المساحة المطلوبة | أقل من 5 متر مربع | توفير في المساحة |
| نظام التحكم | HOMAG POWERTOUCH + Windows | واجهة سهلة |
| المعالج | Intel Core 2 DUO | معالج قوي |
| الشاشة | 21 بوصة TFT | شاشة لمس |
| التوصيلات | RS-232, USB, Ethernet | اتصال متعدد |

## الإضافات الاختيارية المتاحة

منشار للجروف: 9,000 دورة/دقيقة، قطر الشفرة حتى 100 مم

راوتر كهربائي: 9 كيلو وات (12 حصان)، سرعة 6,000-24,000 دورة/دقيقة

نظام تحميل وتفريغ أوتوماتيكي من اليمين أو اليسار

نظام شفط متقدم للنشارة والغبار

حساس قياس دقيق للقطع (Plausibility check)

نظام تصحيح أوتوماتيكي للأبعاد

## نقاط القوة والمميزات

✓ دقة عالية جداً في التخريم (±0.5 مم)

✓ سرعة إنتاج عالية تصل إلى 164 قدم/دقيقة

✓ توفير كبير في المساحة (أقل من 5 متر مربع)

✓ تعدد وظائف (تخريم، تفريز، جروف) في ماكينة واحدة

✓ نظام تحكم متطور وسهل الاستخدام

✓ نظام تغيير سريع للمثاقب (Quick Change)

✓ إمكانية معالجة 80-120 قطعة/يوم

✓ استهلاك منخفض للطاقة

## ملاحظات التشغيل والصيانة

### متطلبات التشغيل:

كهرباء: 480 فولت / 3 فاز / 60 هرتز (حسب السوق)

هواء مضغوط: 6-8 بار للنظام الهوائي

نظام شفط فعال للنشارة والغبار

أرضية مستوية ومعزولة عن الاهتزازات

تهوية جيدة للمكان

### جدول الصيانة الموصى به:

| التكرار | الأعمال المطلوبة |
| --- | --- |
| يومياً | تنظيف الماكينة، فحص مستوى الزيت، إزالة النشارة |
| أسبوعياً | تشحيم المحاور، فحص نظام الشفط، فحص الريش والمثاقب |
| شهرياً | فحص شامل للأجزاء الميكانيكية، معايرة الدقة، تنظيف الفلاتر |
| كل 3 شهور | تغيير الزيوت، فحص الأسلاك الكهربائية، معايرة النظام |
| سنوياً | صيانة شاملة بواسطة فني متخصص، استبدال القطع البالية |

### نصائح لزيادة الإنتاجية:

• استخدام ملفات DXF محضرة مسبقاً من المكتب الفني

• تدريب الفنيين جيداً على استخدام نظام التحكم

• الصيانة الوقائية المنتظمة لتجنب التوقف

• استخدام مثاقب عالية الجودة لضمان الدقة

• تنظيم جدول الإنتاج لتقليل وقت التغيير بين المنتجات

# 2. ماكينات التقطيع (مناشير الكمبيوتر)

⚠ ملاحظة: يرجى تزويدنا بموديلات مناشير التقطيع الفعلية المستخدمة في المصنع للبحث عن مواصفاتها التفصيلية.

## المواصفات العامة المتوقعة:

نوع المنشار: منشار لوحي مبرمج (Panel Saw CNC)

نظام التحكم: CNC لقطع دقيق حسب المقاسات

الإنتاجية: 100-150 قطعة/يوم للماكينة الواحدة

دقة القطع: ±1-2 مم

أقصى حجم للوح: يختلف حسب الموديل (عادة 3.0 × 1.5 متر)

## الشركات المصنعة المعروفة:

SCM Group (إيطاليا) - سلسلة SI

HOMAG Group (ألمانيا) - سلسلة SAWTEQ

Biesse (إيطاليا) - سلسلة Selco

Altendorf (ألمانيا)

IMA Schelling (ألمانيا)

# 3. ماكينات لصق شريط الحواف (Edgebanding)

⚠ ملاحظة: يرجى تزويدنا بموديلات ماكينات لصق الشريط الفعلية للبحث عن مواصفاتها.

## المواصفات العامة المتوقعة:

نوع الماكينة: لصق حواف أوتوماتيكي

الإنتاجية: 150-200 متر خطي/يوم

سرعة اللصق: 8-18 متر/دقيقة

سماكة الشريط: 0.4 - 3 مم

عرض الشريط: 15 - 65 مم

نوع الغراء: Hot melt (حراري)

الوظائف: قص مسبق، لصق، قص نهائي، كشط، تلميع

## الشركات المصنعة المعروفة:

HOMAG Group (ألمانيا) - سلسلة ambition

SCM Group (إيطاليا) - سلسلة stefani

Biesse (إيطاليا) - سلسلة Akron

Felder (النمسا)

IMA (ألمانيا)

# 4. ماكينات الراوتر (Router)

⚠ ملاحظة: يرجى تزويدنا بموديلات ماكينات الراوتر الفعلية (بما فيها راوتر 5-Axis).

## المواصفات العامة المتوقعة:

نوع الماكينة: راوتر CNC لتشكيل الخشب

عدد المحاور: 3 محاور (X, Y, Z) للراوتر العادي

راوتر 5-Axis: 5 محاور للأشكال ثلاثية الأبعاد

منطقة العمل: تختلف حسب الموديل

قوة المحرك: 5-12 كيلو وات

سرعة الدوران: 18,000-24,000 دورة/دقيقة

الإنتاجية: 30-80 قطعة/يوم حسب التعقيد

# الخلاصة والتوصيات

## ما تم توثيقه:

✓ مواصفات كاملة لماكينة HOMAG DRILLTEQ V-200

✓ الإحداثيات والأبعاد التشغيلية

✓ متطلبات التشغيل والصيانة

## ما يحتاج استكمال:

⚠ موديلات مناشير التقطيع الثلاثة

⚠ موديلات ماكينات لصق الشريط الثلاثة

⚠ موديلات ماكينتي الراوتر العادي

⚠ موديل ماكينة الراوتر 5-Axis

## الخطوات التالية:

1. جمع معلومات الموديلات من لوحات البيانات على الماكينات

2. البحث عن المواصفات التفصيلية لكل ماكينة

3. إرفاق هذه المعلومات للمكتب الفني

4. تحديث ملف "سجل_الماكينات_والمواصفات.xlsx"

5. إعداد دليل تشغيل شامل لكل ماكينة

تم إعداد هذا التقرير: 30 يناير 2026
للمهندس: ياسر سلام - مهندس الإنتاج