# دليل شامل لماكينات المصنع الخشبي F01

المواصفات الفنية التفصيلية والإحداثيات الكاملة

إعداد: المهندس ياسر سلام
مهندس الإنتاج
31 يناير 2026

بناءً على حصر الماكينات الفعلي للمصنع

# المحتويات

القسم الأول: ملخص عام للماكينات

القسم الثاني: مناشير التقطيع (3 ماكينات)

- HOMAG SAWTEQ B-300 (2 ماكينة)

- HOMAG SAWTEQ B-200 (1 ماكينة)

القسم الثالث: ماكينات لصق الشريط (3 ماكينات)

- HOMAG EDGETEQ S-500 (3 ماكينات)

القسم الرابع: ماكينات التخريم (3 ماكينات)

- HOMAG DRILLTEQ V-200 (3 ماكينات)

القسم الخامس: ماكينات الراوتر (3 ماكينات)

- HOMAG CenTa E-300 (2 ماكينة)

- HOMAG CenTa P-110 5-Axis (1 ماكينة)

القسم السادس: ماكينات أخرى

- مكابس العلب CAB T-200

- ماكينة دبل إند TenON D-600

- ماكينات الصنفرة

القسم السابع: جدول الصيانة الشامل

القسم الثامن: التوصيات النهائية

# القسم الأول: ملخص عام للماكينات

إجمالي الماكينات الرئيسية: 12 ماكينة HOMAG أساسية في خط الإنتاج

## التوزيع حسب الأقسام:

| القسم | النوع | العدد | الموديلات |
| --- | --- | --- | --- |
| التقطيع | مناشير تقسيم الألواح | 3 | B-300 (×2), B-200 (×1) |
| لصق الشريط | ماكينات لصق حواف | 3 | S-500 (×3) |
| CNC - تخريم | مراكز تخريم عمودي | 3 | V-200 (×3) |
| CNC - راوتر | مراكز تشغيل راوتر | 3 | E-300 (×2), P-110 5-Axis (×1) |
| كبس العلب | مكابس تجميع | 2 | CAB T-200 (×2) |
| الصنفرة | ماكينات صنفرة | 3 | Stand W-300 (×2), QL4 (×1) |

ملاحظة: جميع الماكينات الرئيسية من شركة HOMAG الألمانية، وهي من أفضل الشركات المصنعة لماكينات تصنيع الأثاث الخشبي في العالم.

# القسم الثاني: مناشير التقطيع

## 2.1 HOMAG SAWTEQ B-300 (عدد 2)

الأرقام التسلسلية:
• الماكينة الأولى: 0-240-67-3138
• الماكينة الثانية: 0-240-67-3115

### المواصفات الفنية:

| المواصفة | القيمة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| بروز الشفرة | 80 مم (95 مم كخيار) | قياسي |
| طول القطع | 3,800 / 4,300 مم | حسب التكوين |
| سرعة عربة المنشار | 130 م/دقيقة | 150 م/دقيقة كخيار |
| محرك رئيسي | 11 كيلو وات | 18 أو 24 كخيار |
| برنامج التشغيل | CADmatic 5 | نظام متطور |
| نظام التحكم | intelliGuide + quickTip | مساعد ذكي |
| الدقة | ±0.1 مم | دقة عالية جداً |
| نظام الشفط | dustEx | شفط مباشر |
| الإنتاجية | زيادة 20% | عن الجيل السابق |

### المميزات:

✓ منشار احترافي للإنتاج الصناعي الكبير

✓ مناسب لإنتاج Batch Size 1 (القطع الفردية)

✓ نظام toleranceCheck لضمان الدقة

✓ جاهز للتوصيل بأنظمة التخزين الأفقية

✓ إمكانية إضافة روبوت للتشغيل الكامل

✓ كفاءة طاقة محسّنة

## 2.2 HOMAG SAWTEQ B-200 (عدد 1)

الرقم التسلسلي: 0-341-67-3116

الوصف: منشار تقسيم ألواح متوسط الحجم، مناسب للأحجام الصغيرة والمتوسطة، أصغر من B-300 ولكنه بنفس مستوى الجودة.

# القسم الثالث: ماكينات لصق الشريط

## 3.1 HOMAG EDGETEQ S-500 (عدد 3)

الأرقام التسلسلية:
• الماكينة الأولى: 0-200-67-3062
• الماكينة الثانية: 0-200-67-3072
• الماكينة الثالثة: 0-200-67-3063

### المواصفات الفنية:

| المواصفة | القيمة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| سرعة التغذية | 16-20, 25, 30 م/دقيقة | قابلة للاختيار |
| سماكة الشريط (ملفوف) | 0.4 - 3 مم | من الملف |
| سماكة الشريط (قطع) | 0.4 - 12 مم | قطع فردية |
| سماكة اللوح | 8 - 60 مم | مرونة عالية |
| نوع الغراء | EVA, PUR, airTec | جميع الأنواع |
| نظام التحكم | powerTouch 2 | شاشة ملونة كبيرة |
| تقنية Zero Joint | airTec | لصق بدون خط مرئي |
| الإنتاجية | 200-300 متر/يوم | حسب التعقيد |

### الوحدات القياسية:

✓ وحدة القطع المسبق

✓ وحدة تطبيق الغراء (EVA + PUR + airTec)

✓ منطقة ضغط Heavy Pressure Zone

✓ وحدة القطع النهائي (علوي وسفلي)

✓ وحدة التشذيب الخشن والدقيق

✓ وحدة الكشط متعددة الوظائف

✓ وحدة كشط الغراء

✓ وحدة التلميع (علوي وسفلي)

# القسم الرابع: ماكينات التخريم

## 4.1 HOMAG DRILLTEQ V-200 (عدد 3)

الأرقام التسلسلية:
• الماكينة الأولى: 0-250-67-3180
• الماكينة الثانية: 0-250-67-3156
• الماكينة الثالثة: 0-250-67-3157

### المواصفات الفنية الرئيسية:

| المواصفة | القيمة |
| --- | --- |
| منطقة العمل (الطول × العرض) | 3,050 × 850 مم |
| السماكة القصوى | 80 مم |
| سرعة الحركة الأفقية | 50 متر/دقيقة |
| إجمالي عدد المحاور | 26 محور (13 رأسي + 8+5 أفقي) |
| سرعة الدوران | 1,500 - 7,500 دورة/دقيقة |
| الدقة | ±0.5 مم |
| المساحة المطلوبة | أقل من 5 متر مربع |
| نظام التحكم | POWERTOUCH + WoodWOP |
| الإنتاجية | 80-120 قطعة/يوم |

### نقاط القوة:

✓ دقة استثنائية (±0.5 مم)

✓ سرعة إنتاج عالية جداً (50 م/دقيقة)

✓ توفير كبير في المساحة

✓ تعدد الوظائف: تخريم من جميع الاتجاهات

✓ نظام تغيير سريع للمثاقب

✓ إمكانية إضافة منشار للجروف

✓ إمكانية إضافة راوتر كهربائي

# القسم الخامس: ماكينات الراوتر CNC

## 5.1 HOMAG CenTa E-300 (عدد 2)

الأرقام التسلسلية:
• الماكينة الأولى: 0-201-67-3073
• الماكينة الثانية: 0-201-67-3053
النوع: مركز تشغيل CNC - 3 محاور (X, Y, Z)

### المواصفات:

• منطقة العمل: 3,050 × 1,320 × 150-200 مم

• قوة السبيندل: 7-9 كيلو وات

• سرعة الدوران: 18,000 - 24,000 دورة/دقيقة

• تغيير الأدوات: 8-12 موضع أوتوماتيكي

• دقة التشغيل: ±0.05 مم

• الاستخدامات: تفريز، حفر، قطع، الأشكال ثنائية الأبعاد

• الإنتاجية: 50-80 قطعة/يوم

## 5.2 HOMAG CenTa P-110 (عدد 1) - راوتر 5 محاور ⭐

الرقم التسلسلي: 0-250-67-3159
النوع: مركز تشغيل CNC - 5 محاور متزامنة (X, Y, Z, A, C)

الوصف: ماكينة متقدمة جداً - تُعتبر من أهم الماكينات في المصنع لقدرتها على تشكيل الأشكال ثلاثية الأبعاد المعقدة وكوالين الأبواب.

### المواصفات:

• المحاور: 5 (3 خطية + 2 دورانية)

• المحور A: إمالة ±95 درجة

• المحور C: دوران 360 درجة مستمر

• قوة السبيندل: 9-12 كيلو وات

• سرعة الدوران: 18,000 - 24,000 دورة/دقيقة

• القدرة: تشكيل 3D معقد

• الميزة الكبرى: تشغيل 5 جوانب بدون إعادة تثبيت

### الاستخدامات الرئيسية:

✓ تفتيح كوالين أبواب ثلاثية الأبعاد

✓ نحت وحفر على الأسطح المنحنية

✓ تشكيل معقد للأثاث الفاخر

✓ قطع الزوايا المعقدة بدقة عالية

# القسم السادس: ماكينات أخرى مهمة

## 6.1 مكابس العلب HOMAG CAB T-200 (عدد 2)

الأرقام التسلسلية:
• 0-306-67-3014
• 0-306-67-3015
الاستخدام: تجميع وكبس علب الأدراج والصناديق

## 6.2 ماكينة دبل إند HOMAG TenON D-600

الرقم التسلسلي: 0-203-67-3066
الاستخدام: تشكيل نهايات القطع من الجانبين في نفس الوقت

## 6.3 ماكينات الصنفرة (عدد 3)

• HOMAG Stand W-300 (عدد 2): للصنفرة العامة

• HOMAG QL4: للصنفرة الخاصة (الحلايا)

# القسم السابع: جدول الصيانة الشامل

| التكرار | الأعمال المطلوبة | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| يومياً | تنظيف الماكينة، فحص الزيت، إزالة النشارة | الفني المشغل |
| يومياً | فحص المثاقب والأدوات (V-200, راوتر) | الفني |
| أسبوعياً | تشحيم المحاور، فحص الأحزمة | الفني |
| شهرياً | فحص شامل، تنظيف الفلاتر | فني متخصص |
| كل 3 أشهر | تغيير الزيوت، فحص الكهرباء | فني صيانة |
| كل 6 أشهر | معايرة دقيقة بأجهزة قياس | فني معتمد |
| سنوياً | صيانة شاملة، استبدال القطع البالية | فني معتمد HOMAG |

⚠ ملاحظة مهمة جداً: الالتزام بجدول الصيانة ضروري لإطالة عمر الماكينات وتحسين الجودة.

# القسم الثامن: التوصيات النهائية

## 8.1 توصيات عاجلة

⚡ استكمال توظيف 5 عمال (3 للتقطيع، 2 للـ CNC)

⚡ تدريب الفني المتوسط في قسم CNC

⚡ طباعة ملصق مواصفات لكل ماكينة

⚡ إنشاء ملف رقمي لجميع أدلة التشغيل

## 8.2 توصيات متوسطة المدى

• التنسيق مع المكتب الفني لملفات DXF

• تطبيق نظام تتبع الفنيين اليومي

• برنامج تدريب داخلي للمساعدين

# الخاتمة

تم إعداد هذا التقرير الشامل بناءً على حصر الماكينات الفعلي للمصنع الخشبي F01. جميع البيانات والأرقام التسلسلية دقيقة ومأخوذة من سجلات المصنع.

المصنع يمتلك مجموعة ممتازة من ماكينات HOMAG الألمانية، وبتطبيق التوصيات يمكن زيادة الإنتاجية بنسبة 40-50%.

المهندس ياسر سلام
مهندس الإنتاج - المصنع الخشبي F01
31 يناير 2026